Алгоритм нахождения областей на объекте для захвата его роботом одним манипулятором двумя пальцами.

- Необходимы 3-мерные координаты точек поверхностей объекта, предмета. Формат файла *.stl подходит, с помощью него можно сохранить 3-мерные координаты точек (xт; yт; zт) поверхностей объекта, формат файла состоит из координат вершин треугольных поверхностей и координат нормалей этих поверхностей.

- Необходимо определить координаты центра тяжести объекта (xцт; yцт; zцт).

- Задаем максимальное расстояние Sт нахождения областей для захвата объекта от центра тяжести объекта до крайних точек при захвате объекта.

- Известны геометрические характеристики схвата. Например даны такие геометрические характеристики, область нахождения схвата:

- Известна площадь контакта F пальца с поверхностью объекта со стороной h.

- Известна максимальная глубина обхвата L1 пальцами объекта.

- Известен размер H обхват пальцами объекта.

- Определяем точки поверхностей объекта (xт; yт; zт), которые должны принадлежать сферической области А с радиусом Sт. Должно выполняться условие:

- Находим треугольные поверхности из области А у которых совпадают вершины между собой вокруг них на площади F, поверхности лежат примерно в одной плоскости на площади F, хотя бы одна точка которых находилась на площади F. Это поверхности области B.

- Берем любую поверхность области B. Выполняем преобразования над поверхностями.  Первую точку (x1; y1; z1) переносим в начало координат. Координаты точек поверхностей из области B вокруг этой поверхности, расположенные не дальше sqrt(L2+H2) переносим на  (xт-x1; yт-y1; zт-z1). Линию из первых двух точек этой поверхности (x1; y1; z1), (x2; y2; z2) совмещаем с осью y, поверхность совмещаем с плоскостью Oxy. Поворачиваем точки вокруг оси x на угол α. Потом поворачиваем вокруг оси z на угол β.

Новые координаты точек поверхностей после преобразования:

- Находим поверхности, вторую область контакта второго пальца, из области B, у которых преобразованные координаты точек должны удовлетворять условию  -h/2≤xтαβ≤h/2,             -h/2≤yтαβ≤h/2, –H1≤zтαβ≤0, самые дальние от поверхности п.10. Нормали этих поверхностей должны быть примерно параллельны нормали поверхности п.10 и направлены в противоположную сторону. Это поверхности области C.

- Проверяем условие, преобразованные поверхности не должны входить в область п.4 нахождения манипулятора с двумя пальцами при захвате объекта. Если выполняется условие, то это первая область взятия объекта D1.

- Опять преобразовываем координаты точек. Поворачиваем точки на угол γ1 вокруг оси z.

Новые координаты точек после преобразований:

Координаты zтαβγ остаются без изменений и равны zтαβ.

- Проверяем условие по п.12. Если выполняется условие, это область взятия объекта D2.

- Преобразовываем опять координаты точек. Поворачиваем точки на угол γ1 вокруг оси z. Опять проверяем условие по п.12. Если выполняется условие, это область взятия объекта D3. Повторяем действия по п. 15 до тех пор пока общий угол поворота γобщ=n*γ1=360⁰. Получаем возможные области взятия объекта E1{D1…Dn}.

- Повторяем последовательно с другими поверхностями п.10-15 и находим все возможные области взятия объекта E1…En одним манипулятором с двумя пальцами.